Hands-on 4

Loopback transmissão e recepção BPSK utilizando o GNURadio

Introdução Teórica

Modulação PSK

A modulação PSK (Phase Shift Keying) é um esquema de modulação digital que tem por finalidade transmitir dados através da alteração da fase de uma onda portadora. Por ser um esquema de modulação com implementação simples e robusta, é muito utilizado em sistemas de comunicações sem fio. Neste esquema de modulação associa-se cada fase a um determinado conjunto de bits, ou seja, cada conjunto de bits representará um símbolo, como mostrado na figura 1. O caso mais simples de modulação PSK é o BPSK (Binary Phase Shift Keying), que transmite um bit (0 ou 1) por símbolo através da mudança de fase da portadora em dois valores, 0°e 180º. A figura 2 ilustra a representação em diagrama de constelação de um sinal BPSK. Embora seja uma modulação robusta ao ruído aditivo, a taxa de transmissão obtida com esse esquema de modulação não é alta, já que associa-se apenas 1 bit por símbolo.

Figura 1: Bits e suas representações no sistema BPSK.

Figura 2: Representação em Diagrama de Constelação do BPSK.

Decisão e erro

Como na modulação BPSK a informação binária é atribuída às mudanças de fase da portadora, na recepção, a decisão é feita observando-se a fase do sinal recebido. Diz-se que ocorreu erro de transmissão, quando no envio de um bit “0”, o receptor decide pelo bit “1”, e vice-versa. Tal equívoco na decisão é ocasionado por interferências de diversas origens (e.g. ruído AWGN).Assim, os sistemas de transmissão digitais têm como um dos principais parâmetros para análise de desempenho a taxa de erro (BER), pois um serviço de transmissão digital precisa de um certo patamar de BER para garantir a qualidade de serviço apropriada.

De forma a se obter uma estimativa do comportamento do sistema são utilizados modelos matemáticos para o cálculo da probabilidade de erro, a qual é dependente do tipo de canal. Tomando como base um canal sob influência de ruído branco gaussiano (canal AWGN), podemos calcular a probabilidade de erro ao utilizar a modulação BPSK como:

Pe=0.5 erfcEbN0

sendoEb a energia de bit; e N0 a densidade espectral de potência do ruído.

Referências

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-shift_keying#Binary_phase-shift_keying_.28BPSK.29 – Acesso em 20/01/2014

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Raised-cosine_filter#Roll-off_factor – Acesso em 20/01/2014

[3] Proakis, Salehi, Bauch; Modern Communication Systems Using Matlab® ; 3ªedição; Cengage Learning.

[4] Dayan, Rausley; Transmissão Digital, Princípios e Aplicações; 1ª edição; Editora Érica.

[5] http://www-ee.uta.edu/dip/Courses/EE4330/comparison%20of%20modulation%20methods.pdf

Exercício

OBJETIVO:Utilizando os conhecimentos adquiridos nos exercícios passados e por meio de uma breve introdução sobre modulação digital, vamos projetar um loopback de um sistema de transmissão BPSK, bem como analisar algumas características do sinal modulado (sinal transmitido) e recebido.

- Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.

  - Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t

  - Digite: gnuradio-companion e pressione ENTER

- Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto

- Clique duas vezes no Bloco Options, esse bloco configura alguns parâmetros gerais do flowgraph. Mantenha o ID como top_block. Se desejar, digite um título para o projeto e um autor. Selecione Generate Options como QT GUI, Run para Autostart e Real time Scheduling para Off. Então, feche a janela de propriedades. A figura a seguir mostra um exemplo dessa janela de configuração.

- Construa um projeto utilizando os seguintes blocos: dois blocosVariable, dois blocos Throttle, um bloco Random Source, um bloco Chunk to Symbols, um bloco QT GUI Time Sink, um bloco QT GUI Constellation Sink, um bloco QT GUI NumberSink, um bloco Error Rate, um bloco Complexto Real, um bloco Binary Slicer. Conecte os blocos de forma similar ao da figura a seguir.

- Feita as conexões vamos iniciar a configuração dos parâmetros de cada bloco, começando pelos blocos variable. Clique duas vezes no bloco cujo ID é samp_rate e altere o campo Value para 32000. Agora abra outro bloco Variable e edite seu ID para const_0 e o campo Value para (digital.constellation_bpsk()). Essa última configuração nos faz perceber a utilização de funções de um módulo do GNU Radio (aqui, um módulo específico para BPSK). Você pode conferir como ficará cada bloco nas figuras a seguir.

- Agora no bloco Random Source, edite os campos: Output Type para Byte; Minimum para 0, Maximum para 2, Num Samples para 100000 e a opção Repeat para Yes. Esse bloco gera uma fonte de informação aleatória para análise. Observe a figura abaixo.

- Agora passemos a configuração do bloco Chunk to Symbols. Para tanto, abra o bloco e edite os campos Input Type para Byte; Output Type para Complex; Symbol Table para const_0.points(); Dimension para 1; Num ports para 1. Essa alteração utiliza o modulo digital do GNU Radio definido anteriormente no bloco variable cujo ID é const_0, a função .points() retorna o mapeamento bit/símbolo da modulação BPSK. A configuração deve estar igual à figura a seguir.

- Agora clique no bloco QT GUI Constellation Sink, configure o parâmetro Name para Constelacao BPSK e Number of Points para 1024 e GUI Hint como 0,1,1,1.

- A atividade atual irá realizar uma análise de erros de bits que será visualizada durante a simulação através do bloco QT GUI Number Sink, o qual retorna uma saída numérica. Tal bloco pode ser configurado da seguinte forma: Type como Float; Name definido como BER(%); Min como -100; Max Value como 100. Defina Number of Inputs igual a 1 e Update Period para 0.10. O bloco deverá ficar similar a figura a seguir.

- Agora vamos editar o bloco QT GUI Time Sink, no campo Name edite “Transicao de fase”, altere o parâmetro Number of Points para 256 e GUI Hint para 0,0,1,1.

- Para a “demodulação” usaremos o bloco Binary Slicer. Ele não precisa de configuração. Se a entrada for x, a saída será 0, se x < 0; ou será 1, se x >= 0.

- Para visualizarmos a variação da Taxa de Erro de Bits (BER) durante a simulação, é preciso comparar os bits gerados com os bits “demodulados”.  Isso é feito através do bloco Error Rate. Sua configuração é simples. Defina o campo Type como Bit Error Rate, Window Size como 1000000, e o campo Bits per Symbol com o valor const_0.bits_per_symbol(). Confira com a figura a seguir como deverá ficar o bloco. Lembre-se de conectar o bloco Error Rate através de blocos Throttle, que precisam ter o campo Type configurado para Byte.

- Finalizado esses procedimentos salve e execute o projeto. A figura abaixo apresenta as duas saídas dos blocos QT GUI Time Sink e QT GUI Number Sink em um mesmo gráfico. É possível notar ainda que os pontos no diagrama de constelação são quase imperceptíveis, mas estão centrados em -1 e 1. Esse resultado deve-se à ausência de ruído no processamento do sinal. Logo, não há dispersão dos pontos no diagrama.Note também que observamos claramente a transição de fase durante o tempo.

- Agora vamos adicionar um canal com ruído. Utilizaremos basicamente o projeto anterior com algumas modificações. Salve o projeto com outro nome, exclua o bloco QT GUI Time Sink e adicione os blocos Add, import, Noise source e QT GUI Range. Conecte-os de forma similar ao da figura a seguir.

- Abra o bloco Noise Source e mude o campo Amplitude para 1.0 / math.sqrt(10**(float(EbN0)/10)). Esse é o valor da amplitude do ruído para um dado valor de Eb/N0. O valor de Eb/N0 será controlado dinamicamente no bloco QT GUI Range, o qual será configurado posteriormente. Para melhor compreender o valor da amplitudedo ruído será feita sua dedução a seguir e logo depois terminaremos a configuração do bloco Noise Source.

A Eb/N0 linear (γlinear) pode ser calculada a partir da Eb/N0 em dB(γdB) por:

|  | (1) |
| --- | --- |

Sabemos que a potência do ruído branco (de média zero) é igual a sua variância

|  | (2) |
| --- | --- |

Geralmente, normalizamos a energia do bit Eb para 1 e mudamos a potência do ruído (σ2) para variar o valor da Eb/N0. Assim, a amplitude do ruído (seu desvio padrão) pode ser calculada em função da Eb/N0 como a seguir.

|  | (3) |
| --- | --- |

Escrevendo (3) em função da Eb/N0 em dB (γdB), temos

Por isso colocamos o valor 1.0 / math.sqrt(10**(float(EbN0)/10)) no campo Amplitude do bloco Noise Source, pois ele é complexo e o bloco divide o valor de amplitude por dois. O bloco deve ficar como na figura a seguir.

- O bloco Noise Source ainda ficará vermelho e acusando que não consegue executar o cálculo digitado. Isso devido a falta da biblioteca math. Para importá-la precisamos do bloco import. Configure o bloco digitando import math no campo Import. O bloco deverá ficar como na figura a seguir.

- Agora vamos configurar o bloco QT GUI Range. Altere o campo ID para EbN0 e o Label para Eb/N0 (dB). Altere o valor do campo Default Value para -3; Start para -15; Stop para 15, Step para 1 e Widget para Counter + Slider. O bloco deve ficar como na figura a seguir.

- Salve e execute o projeto. Altere o valor do ruído e observe como ficará a constelação. Você perceberá que ao diminuirmos o nível da relação sinal ruído a constelação tende a se espalhar. É necessário aumentar o número de divisões do eixo vertical para visualizarmos o espalhamento de uma forma mais clara. Abaixo será mostrada uma tabela contendo valores teóricos da probabilidade de erro para valores específicos de Eb/N0. Para um número grande de amostras, se espera que o valor da BER convirja para o valor da Pe. Utilize um dos valores de Eb/N0 da tabela, aguarde um momento e compare o valor da Pe da tabela com o valor obtido na simulação. Você pode conferir um saída para EB/N0 de - 3dB na figura a seguir.

Tabela 1- Alguns valores de BER teórica para valores de Eb/N0 (dB).

- Como último exercício, objetivando coletar os valores de BER obtidos pela simulação do GNU Radio, iremos fazer uso de um procedimento para salvar saídas desejadas. Para tal, vamos utilizar o último projeto realizado e fazer algumas alterações. Inicialmente adicione os blocos Head e File Sink à sua área de trabalho. Eles devem ser conectados de acordo com a figura a seguir (na saída do bloco Error rate).

- O bloco Head serve para limitar certa quantidade de amostras na saída. No nosso caso, a quantidade de amostras que passará ao bloco File Sink. Agora altere os parâmetros do bloco Head com os seguintes valores: Type para Float; Num items para 1000000; Vec Length para 1. Sua configuração deve estar similar a figura a seguir.

- No bloco File Sink selecione o caminho para o salvamento (e.g. /home/alunos/Documentos/) e nomeie o arquivo como BER.bin (se essa pasta não existir, por favor, a crie). Feito isso, abra o bloco Error rate e altere o campo Window Size para 100000. Sua configuração deve estar similar a figura a seguir.

- Salve e execute o projeto. Escolha um valor de EB/N0 de acordo com a tabela 1 e espere a estabilização da BER. O resultado deve ser semelhante similar a figura a seguir.

- Aguarde um momento após a estabilização e finalize seu projeto fechando a janela aberta ou clicando no “X” na barra de ações, observe a figura a seguir.

- Com o arquivo de dados salvo, podemos abri-lo e observar os dados da simulação. Demonstraremos como abrir este arquivo no Python. Em um terminal (CRTL+ALT+t para abrir), digite os comandos a seguir.

~$ python

>>>filefile=open('/home/gppcom/HO_04/BER.bin', 'r')

>>>import numpy as np

>>>Arquivo_final=np.fromfile(file,dtype=np.float32)