Hands-on 6

Parte 02: Transmissor WBFM (GRC)

Exercício

OBJETIVO: Através do uso de conceitos sobre modulação em frequência (FM) e de alguns blocos básicos mostrados em tutoriais passados iremos, com a ajuda do GNR (GNU Radio Companion), criar um transmissor FM capaz de enviar ao espaço livre áudio proveniente de arquivo “.wav” ou microfone.

- Caso ainda não esteja aberto, inicialize o GNU Radio Companion.

  - Abra um terminal digitando CRTL+ALT+t e digite: gnuradio-companion e pressione ENTER

Alternativa:

- Clique em Dash Home e digite gnuradio e clique no ícone correspondente ao GRC

- Com o GNU RADIO COMPANION aberto, crie um novo projeto.

- Clique duas vezes no Bloco Options. Esse bloco configura alguns parâmetros gerais de flowgraph. Mantenha o ID como top_block. Digite um título para o projeto e um autor. Selecione Generate Options com QT GUI, Run para Autostart e Realtime Scheduling para Off. Então, feche a janela de propriedades.

- Construa um projeto utilizando os blocos WavFileSource, dois MultiplyConst, dois QT GUI Range, um WBFM Transmite UHD: USRP Sink. Conecte os elementos de forma que sua área de trabalho fique igual a figura a seguir. Altere o campo Type para Float apenas do bloco MultiplyConst que estará ligado à saída do bloco Wav File Source.

- Configure os dois blocos QT GUI Range para controlar o valor das constantes dos blocos Multiply Const. Altere o ID dos blocos QT GUI Range para slider_0 e slider_1, respectivamente. Altere o campo Default Value para 1, mude o valor dos campos Start, Stope Step para 0, 10 e 0.1, respectivamente. Além disso, deixe o campo Widget na opção Counter + Slider. Os blocos devem ficar como mostrado abaixo.

- Agora configure o bloco MultiplyConst que se encontra ligado ao bloco Wav File Source. No campo Constant altere o valor para slider_0(veja figura a seguir). Faça a mesma configuração no bloco MultiplyConst que se encontra ligado a saída do bloco WBFM Transmit, mudando o valor do campo Constant para slider_1.

- Agora vamos configurar o bloco WBFM Transmit. Altere o campo Audio Rate para taxa de amostragem de sua placa de som, que por padrão deve ser 44100. O campo Quadrature Rate está diretamente ligado ao campo Audio Rate, no qual só é permitido colocar valores múltiplos do valor que você colocou no campo Audio Rate. No nosso caso, colocaremos 882000 que é um valor 20 vezes maior que 44100. O campo Tau e Max Deviation deixaremos o valor que vem padrão. O Tau remete ao valor da constante de tempo de um circuito RC, enquanto o Max Deviation é a frequência máxima de desvio determinada pela Agência reguladora (ANATEL), que é de 75KHz. O bloco deve ficar como na figura a seguir.

- Dê dois cliques no bloco UHD: USRP Sink e altere o campo Ch0:Center Freq para a frequência que deseja alocar a transmissão. No nosso caso optaremos pela frequência de 88,9MHz. Agora altere o campo Ch0:Gain(dB) que é o valor de ganho da antena para 10. Finalmente altere o campo Samp Rate (Sps) para o valor da taxa de quadratura que colocamos no bloco WBFM Transmit que foi de 882000. O bloco deve ficar como na figura a seguir.

- Dê dois cliques no bloco Wav File Source e procure um arquivo wav (no nosso caso, procure na área de trabalho o arquivo chamado “handson2_file_minicurso_44_1KHz.wav”. Selecione o arquivo wav com 44.1 kHz de taxa de amostragem. O bloco deve ficar como na figura a seguir.

- Salve o projeto com o nome hands_on_6.grc, gere o projeto em Python e execute-o. Agora tente sintonizar um receptor FM comercial (ou o seu celular) em 88,9 MHz. Você ouvirá a musica do arquivo .wav. Também será mostrada uma tela como na figura a seguir. Os sliders podem ser usados para ajustar o ganho do sinal antes e depois do transmissor.

- Também podemos usar o áudio do microfone como entrada do transmissor. Pare a execução anterior e salve o projeto como “hands_on_6_step_02.grc”. Arraste os seguintes blocos para sua área de trabalho: um bloco AudioSource, um bloco Add, outro bloco Multiply Constant. Eles devem ser conectados como na figura a seguir.

- Configure o novo bloco QT GUI Range para controlar o valor da constante do novo Multiply Const. Altere o ID do novo bloco QT GUI Range para mic_gain. Altere o campo Default Value para 1, mude o valor dos campos Minimum e Maximum para 0 e 20, respectivamente. Agora configure o bloco MultiplyConst que se encontra ligado ao bloco AudioSource. No campo Constant altere o valor para mic_audio.

- Gere e execute o projeto. O sinal transmitido será um sinal de áudio recebido pelo driver da placa de som (microfone) misturado com a música do arquivo WAV. Se não tiver ouvindo a sua voz ao falar no microfone, aumento o ganho no slider novo (mic_gain). Ele deve aparecer como a figura a seguir.

Referências

[1] http://www.snowymtn.ca/GNURadio/GNURAdioDoc-7.pdf - acesso em:04/12/2012